DAFTAR ISI

| KATA PENGANTAR .............................................................................. |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| TATA TERTIB PRAKTIKUM .................................................................. |  | 3 |
| MODUL I KAPSUL GELATIN KERAS .................................................. |  | 4 |
| PRAKTIKUM I KAPSUL GELATIN KERAS ......................................... |  | 14 |
| MODUL II TABLET .................................................................................. |  | 22 |
| PRAKTIKUM II TABLET ........................................................................ |  | 29 |
| PRAKTIKUM III TABLET ....................................................................... |  | 38 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku pedoman praktikum Teknologi Sediaan Padat dapat diselesaikan.

Modul praktikum ini merupakan penyempurnaan dari modul praktikum sebelumnya dan diharapkan dengan adanya modul praktikum ini dapat  meningkatkan pemahaman dasar materi perkuliahan Teknologi Sediaan Padat untuk mahasiswa D3 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman

Dengan penuh kesadaran, bahwa buku modul praktikum Teknologi Sediaan Padat ini masih perlu disempurnakan lagi, sehingga saran dan kritik untuk penyajian serta isinya sangat diperlukan.

Samarinda

Dosen Pembina Praktikum Teknologi Sediaan Padat

TATA TERTIB PRAKTIKUM

TEKNOLOGI SEDIAAN PADAT

  - Setiap praktikan berkewajiban :

        - hadir dan berpartisipasi aktif dalam pengarahan umum, diskusi, penambahan wawasan dan lain – lain yang terjadwal

        - hadir tepat pada waktunya

        - wajib memakai jas praktikum, penutup kepala, masker, dan sendal jepit bersih selama praktikum (formulasi dan evalusi)

        - wajib memakai jas praktikum saja hanya pada saat mengerjakan jurnal dan melakukan diskusi.

  - Praktikan wajib menuliskan jumlah bahan – bahan yang akan digunakan dalam formulasi pada lembar permintaan bahan (bon bahan) yang kemudian dimintakan persetujuannya pada dosen pembimbing.

  - Penolakan/perlunya perbaikan dari jurnal, diskusi, formulasi, evaluasi atau laporan praktikum merupakan hak pembimbing

  - Praktikan berhak memperoleh penjelasan tentang alasan penolakan/perbaikan/pembatalan/pengurangan nilai dari pembimbing

  - Setiap praktikan wajib menyelesaikan dan mempunyai pengalaman dalam semua materi.

  - Jika terpaksa keluar dari laboratorium untuk keperluan apapun, diwajibkan meminta ijin dari pembimbing.

  - Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam peraturan ini akan diatur tersendiri kemudian. Peraturan dan tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Samarinda

Dosen Pembina Praktikum Teknologi Sediaan Padat

MODUL 1

KAPSUL GELATIN KERAS

Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan tahap preformulasi sediaan kapsul

- Menjelaskan prosedur pembuatan sediaan kapsul

- Menjelaskan evaluasi sediaan kapsul baik pada produk antara maupun produk akhir

- Menjelaskan peralatan yang digunakan dan parameter kritis yang harus dikontrol pada pembuatan sediaan kapsul

Pretest

- Jelaskan apa saja bahan yang digunakan dalam pembuatan cangkang kapsul gelatin keras!

- Jelaskan prosedur pembuatan cangkang kapsul gelatin keras serta evaluasi yang dilakukan!

- Sebutkan bahan apa saja yang dapat dimasukan ke dalam kapsul gelatin keras!

Teori

Kapsul merupakan bentuk sediaan yang serba guna. Kapsul adalah bentuk sediaan padat dimana bahan obat tertutupi oleh cangkang atau wadah yang biasanya terbuat dari gelatin.

Terdapat dua jenis kapsul, yaitu kapsul keras dan kapsul lunak. Kapsul keras terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pendek yang disebut ‘cap’ bagian yang panjang yang disebut ‘body’. Sedangkan kapsul lunak hanya terdiri atas satu bagian.

Kelebihan sediaan kapsul adalah sebagai berikut:

- Kapsul menutupi rasa dan bau obat yang tidak menyenangkan dan dapat dengan mudah diberikan.

- Penampilan kapsul menarik.

- Kapsul akan menjadi licin jika terkena kelembaban sehingga akan mudah ditelan jika diminum bersama air.

- Bahan tambahan yang digunakan tidak sebanyak pada pembuatan tablet.

- Ekonomis.

- Mudah ditangani dan dibawa.

- Cangkang kapsul dapat diberikan zat tambahan seperti TiO2, sehingga dapat melindungi obat fotolabil dari cahaya.

Kekurang sediaan kapsul adalah sebagai berikut:

- Obat higroskopis yang mengadsorpsi kelembaban akan menyebabkan kapsul menjadi rapuh, sehingga tidak cocok dimasukan ke dalam kapsul.

- Larutan dengan konsentrasi tinggi yang perlu diencerkan terlebih dahulu tidak cocok diberikan dengan sediaan kapsul karena dapat menyebabkan iritasi saluran cerna.

Bagian kapsul keras dapat dilihat pada gambat berikut ini

Bagian nomor 1 cangkang dibuat meruncing bertujuan untuk mencegah bahan obat yang masuk ke dalam kapsul tumpah atau tersebar keluar dari cangkang. Bagian lengkungan pada nomor dua berfungsi sebagai pengaman tambahan agar isi kapsul tidak keluar secara tiba-tiba pada saat akan ditutup atau dibuka. Bagian nomor 3 merupakan pengunci utama kapsul.

Cangkang kapsul diproduksi dalam berbagai jenis ukuran, panjang, diameter, dan kapasitas. Untuk penggunaan pada manusia, rentang ukuran yang digunakan antara kapsul 000 (terbesar) hingga kapsul 5 (terkecil). Ukuran dan kapasitas kapsul dapat dilihat pada tabel berikut.

| Ukuran Kapsul | Volume (ml) | Kapasitas dalam mg serbuk dengan densitas tertentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,6 (g/ml) | 0,8 (g/ml) | 1,0 (g/ml) | 1,2 (g.ml) |
| 000 | 1,37 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 |
| 00el | 1,02 | 612 | 816 | 1020 | 1224 |
| 00 | 0,91 | 546 | 728 | 910 | 1092 |
| 0el | 0,78 | 468 | 624 | 780 | 936 |
| 0 | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
| 1 | 0,5 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 2 | 0,37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
| 3 | 0,3 | 180 | 240 | 300 | 360 |
| 4 | 0,21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
| 5 | 0,1 | 78 | 104 | 130 | 156 |

Parameter penting untuk formulasi kapsung gelatin keras yang disi dengan serbuk atau granul adalah sebagai berikut:

- Kompatibilitas bahan dengan gelatin

- Dosis obat yang digunakan

- Bentuk partikel

- Kelarutan bahan obat

- Ukuran pertikel

- Tingkat higroskopisitas bahan

- Sifat adhesivitas serbuk atau granul

- Proses pembasahan serbuk atau granul

- Sensitivitas lembab obat

- Lubrikasi

Evalusi sediaan kapsul

Pengujian Mutu Granul

- Distribusi Ukuran Partikel

Alat –alat:

- Timbangan

- Seperangkat pengayak standar

- Penggetar pengayak

Prosedur kerja :

- Timbang 50 g granul

- Timbang bobot masing – masing pengayak dan pan penampung yang akan digunakan

- Susun pengayak – pengayak tersebut dengan ukuran terbesar diletakkan diatas dan pan penampung dibawah

- Letakkan susunan pengayak tersebut diatas “Retsch Vibrator”

- Letakkan granul yang telah ditimbang pada pengayak paling atas, tutup dan kencangkan.

- Getarkan pengayak selama 10 menit

- Timbang bobot masing – masing pengayak dan granul yang terdapat didalamnya

- Hitung bobot granul yang terdapat pada masing – masing pengayak dan pada pan penampung tersebut

- Buatlah tabel dan kurva distribusi ukuran granul yang diperoleh.

- Bobot Jenis Nyata (Bulk Density)

alat – alat:

- Gelas ukur

- Neraca analitik

Prosedur kerja

- Masukan sejumlah granul/serbuk secara perlahan ke dalam gelas ukur 100 mL (dimiringkan pada sudut 45C dengan cepat atau dapat melalui corong)

- Tegakkan gelas ukur dan goyangkan (secara perlahan, jangan diketuk) untuk meratakan permukaan bahan dan baca volumenya

- Hitunglah bobot jenis nyata granul/serbuk tersebut

- Bobot Jenis Mampat (Tapped Density)

Alat – alat :

- Gelas ukur

- Neraca analitik

- Alat pengetuk

Prosedur kerja :

- Setelah pembacaan volume nyata pada pengukuran bobot jenis nyata, letakkan gelas ukur yang berisi bahan tersebut pada alat pengetuk.

- Jalankan alat dan amati volume bahan pada tiap interval 100 ketukan dari 100 sampai 500 ketukan.

- Catat volume bahan dalam gelas ukur pada tiap interval 100 ketukan, sampai tiga pengamatan berurutan menunjukkan volume yang tetap.

- Hitung bobot jenis mampat granul/serbuk tersebut

- Kompresibilitas

Kompresibilitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

K = ρT-ρBρT x 100%

dimana

K   = kompresibilitas

ρB = bobot jenis nyata

ρT = bobot jenis mampat

- Kandungan Lembab

Alat : Moisture Content Apparatus

Prosedur Kerja :

- timbang 5 gram bahan, ratakan permukaannya pada wadah.

- Atur letak lampu pemanas tepat diatas bahan

- Pada saat proses pengeringan berlangsung, setiap 15 menit akan ditunjukkan bobot bahan, proses pengeringan sempurna bila setelah interval 3 x 15 menit menunjukkan tidak terjadinya perubahan bobot bahan.

- Hitunglah kandungan lembab dengan rumus sebagai berikut :

% MC = w-wow x 100%

% LOD = w-wowo x 100%

W  = bobot sampel basah

Wo = bobot sampel kering

- Kecepatan Alir

Alat – alat :

- corong standar

- stopwatch

Prosedur kerja :

- pasang corong pada statif dengan jarak ujung pipa bagian bawah ke bidang datar = 10,0 ± 0,2 cm.

- timbang teliti 100 g bahan

- tuang bahan tersebut ke dalam corong dengan dasar lubang corong ditutup.

- Buka tutup dasar lubang corong sambil menyalakan stopwatch

- Catat waktu yang diperlukan mulai bahan mengalir sampai bahan dalam corong habis (t).

- Hitung kecepatan alir dengan rumus sebagai berikut :

kecepatan alir = wt g/detik

- Sudut istirahat

Alat – alat :

- corong standar

- penggaris

prosedur kerja :

- ukur tinggi timbunan bahan di bawah corong hasil penentuan kecepatan alir (h cm)

- ukur jari – jari alas kerucut timbunan bahan tersebut (r cm)

- hitung sudut istirahat dengan rumus sebagai berikut L

α = tan-1  h/r

Evalusi Mutu Kapsul

      - Keseragaman Bobot

Alat – alat:

- Neraca analitik

Prosedur Kerja:

- Siapkan 20 kapsul uji

- Timbang massa satu kapsul uji

- Buka cangkang kapsul tersebut dan keluarkan isinya

- Timbang massa cangkang kapsul

- Hitung berat isi kapsul dengan mengurangkan massa kapsul dengan cangkang kapsul

- Ulangi perlakuan tersebut untuk 19 kapsul yang lain

- Hitung berat rata-rata serta koefisien variasinya

- Uji Waktu Pecah Kapsul

Alat – alat :

- Alat uji waktu hancur

- Stopwatch

Prosedur kerja :

- Nyalakan alat uji waktu hancur dan masukkan air pada bejana sehingga keenam tabung tempat kapsul diletakkan dapat terendam kemudian atur setting temperatur pada 37C.

- Sebanyak 6 kapsul diletakkan pada masing – masing tabung yang terdapat pada alat uji waktu hancur.

- Jalankan alat uji sehingga tabung – tabung bergerak naik turun dan nyalakan stopwatch bersamaan dengan mulai dijalankannya alat sampai dengan kapsul pecah atau tinggal massa intinya yang tidak jelas.

- Catat waktu pecah keenam kapsul tersebut

Referensi

Pharmaceutics : The Science of Dosage Form Design, M. E. Aulton, 2nd Edition.

Remington : The Science and Practice of Pharmacy, 20th Edition, volume 1.

The Teory and Practice of Industrial Pharmacy, Leon Lachman.

Stegemann, S., 2002, Hard Gelatin Capsul Today and Tomorrow, second edition, Capsulgel Library.

Praktikum I

Formula Sediaan

| No | Nama Bahan | Jumlah | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |

Perhitungan Bobot Isi Kapsul Teoritis

Analisis Formula Kapsul

(membahas fungsi dan tujuan penggunaan masing-masing eksipien serta inkompatibilitas antar bahan)

Proses Produksi

| No | Tahap Produksi | Bahan yang digunakan | Alat yang digunakan | Parameter Kritis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Evaluasi Granul

Distribusi Ukuran Partikel

| No Mesh | Ukuran Partikel | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 20 |  |  |
| 40 |  |  |
| 60 |  |  |
| 80 |  |  |
| 100 |  |  |

Grafik Histogram

Bulk Density dan Tapped Density

| Parameter | Bulk Density | Tapped Density |
| --- | --- | --- |
| Berat Granul |  |  |
| Volum |  |  |
| Densitas |  |  |

Kompressibilitas

Kadar Air

| Berat Granul Awal |  |
| --- | --- |
| Berat Granul Akhir |  |
| Berat Air |  |
| Kadar Air |  |

Kecepatan Alir

| Berat Granul |  |
| --- | --- |
| Waktu Aliran |  |
| Kecepatan Aliran |  |

Sudut Istirahat

| Diameter Undukan |  | 2. | 3. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rata-rata _______ |  |  |
| Tinggi Undukan |  |  |  |
| Sudut Istirahat |  |  |  |

Evaluasi Kapsul

Keseragaman Bobot

Berat 20 Kapsul

| Rata-Rata : | SD : |
| --- | --- |

Waktu Pecah Kapsul

| Kapsul 1 |  |
| --- | --- |
| Kapsul 2 |  |
| Kapsul 3 |  |
| Kapsul 4 |  |
| Kapsul 5 |  |
| Kapsul 6 |  |
| Rata-rata |  |

Pehitungan Bobot Isi Kapsul Nyata

MODUL 2

Tablet

Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan tahap preformulasi sediaan tablet

- Menjelaskan prosedur pembuatan sediaan tablet

- Menjelaskan evaluasi sediaan tablet baik pada produk antara maupun produk akhir

- Menjelaskan peralatan yang digunakan dan parameter kritis yang harus dikontrol pada pembuatan sediaan tablet

Pretest

- Jelaskan 3 metode pembuatan tablet serta dasar mengapa metode tersebut dipilih dilihat dari sudut pandang bahan obat!

- Jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode pembuatan tablet!

Teori

Tablet adalah sediaan bentuk padat yang mengandung substansi obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Suatu tablet harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Harus mengandung zat aktif dan non aktif yang memenuhi persyaratan.

- Harus mengandung zat aktif yang homogen dan stabil.

- Keadaan fisik harus cukup kuat terhadap gangguan fisik atau mekanik.

- Keseragaman bobot dan penampilan harus memenuhi persyaratan.

- Waktu hancur dan laju disolusi harus memenuhi persyaratan.

- Harus stabil terhadap udara dan suhun lingkungan.

- Bebas dari kerusakan fisik.

- Stabilitas kimiawi dan fisik cukup lama selama penyimpanan.

- Zat aktif harus dapat dilepaskan secara homogen dalam waktu tertentu.

- Tablet memenuhi persyaratan farmakope yang berlaku.

- Bobot minimal tablet 50 mg dan maksimal 800 mg (tablet yang ditelan).

Dibandngkan bentuk sediaan lain, sediaan tablet memiliki keuntungan, antara lain:

- Volume sediaan cukup kecil dan wujudnya padat (merupakan bentuk sediaan oral yang paling ringan dan kompak), memudahkan pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan.

- Tablet merupakan sediaan yang utuh (mengandung dosis zat aktif yang tepat dan teliti), dan menawarkan kemampuan terbaik dari semua bentuk sediaan oral untuk ketepatan ukuran serta variabilitas kandungan yang paling rendah.

- Dapat mengandung zat aktif dalam jumlah besar dengan volume yang kecil.

- Tablet merupakan sediaan yang kering sehingga zat aktif lebih stabil.

- Tablet sangat cocok untuk zat aktif yang sulit larut dalam air.

- Zat aktif dengan rasa yang kurang menyenangkan akan tertutupi.

- Pemberian tanda pengenal produk pada tablet paling murah dan tidak memerlukan langkah pekerjaan tambahan bila menggunakan permukaan pencetak yang bermonogram atau hiasan timbul.

- Tablet paling mudah ditelan serta paling kecil kemungkinan tertinggal di tenggorokan, terutama bila bersalut yang kemungkinan pecah atau hancurnya tidak segera terjadi.

- Tablet bisa dijadikan produk dengan profil pelepasan khusus seperti tablet lepas tunda, lepas lambat, dan lepas terkendali.

- Tablet dapat disalut untuk melindungi zat aktif, menutupi rasa dan bau yang kurang menyenangkan, dan untuk terapi lokal

- Tablet merukapan sediaan yang paling mudah diproduksi secara besar-besaran dengan proses pengemasan yang mudah dan murah sehingga biaya produksi lebih rendah.

- Pemakaian oleh pasien lebih mudah

- Tablet merupakan bentuk sediaan oral yang memiliki sifat pencampuran kimia, mekanik, dan stabilitas mikrobiologi yang paling baik.

Disamping keuntungan di atas, tablet juga memiliki beberapa kerugian, antara lain:

- Ada orang tertentu yang tidak dapat menelan tablet (dalam keadaan tidak sadar/pingsan)

- Formulasi tablet cukup rumit, antara lain:

  - Beberapa zat aktif sulit dikempa menjadi kompak dan padat, karena sifat amorf, flokulasi, atau rendahnya berat jenis

  - Zat aktif sulit terbasahi (hidrifob), lambat melarut, dosisnya cukup besar atau tinggi, akan sulit atau tidak mungkin diformulasi dalam bentuk tablet karena dapat memengaruhi bioavailabilitas obat.

  - Zat aktif yang rasanya pahit atau bau yang kurang menyenangkan, atau zat aktif yang peka terhadap oksigen dan kelembaban udara memerlukan enkapsulasi atau penyalutan dahulu sebelum dikempa. Dala hal ini sediaan kapsul lebih murah dibandingkan bentuk sediaan tablet.

Komposisi tablet umumnya terdiri atas bahan aktif dan eksipien (ada sejumlah kecil tablet yang dapat dibuta tanpa eksipien). Untuk dapat menghantarkan obat dalam jumlah (dosis) yang cukup pada penggunaan klinik, diberikan bentuk sediaanyang dapat diterima pasien. Eksipien ditambahkan dengan berbagai fungsi dan tujuan spesifik sebagai:

- Pengisi/pengencer

- Pengikat

- Penghancur (disintegrant/super disintegrant)

- Pelincir (lubrikan)

- Anti lengket (anti adheren)

- Pelicin (glidant)

- Pembasah (wetting agent)

- Zat warna

- Peningkat rasa

- Pemanis

- Penutup rasa

Pemilihan eksipien untuk formulasi tablet bergantung pada bahan aktif, tipe tablet, karakteristik yang dibutuhkan, dan proses manufaktur yang akan diaplikasikan. Tablet kempa atau kompressi dihasilkan dari/melalui granulasi atau campuran serbuk yang dibuat menurut teknik berikut:

- Cetak/kempa langsung (pencampuran secara kering)

- Granulasi basah, dikombinasikan dengan alat pengeringan lain

- Granulasi basah dan pengeringan menggunakan alat yang sama (fluid bed drier)

- Granulasi kering dengan menggunakan roller compaction dan teknik slugging

Pertimbangan utama dalam pemilihan eksipien adalah dengan memperhatikan fungsinya sebagai penghantar dosis obat, disamping derajat dan konsentrasi dalam formulasi. Selain itu, perlu pula diperhatikan tipe proses pengempaan atau pencetakan yang akan digunakan. Untuk tablet dengan dosis besar/tinggi, proses yang dipilih pada umumnya adalah granulasi basah, kecuali jika sifat mekanik bahan aktif sesuai untuk pencampuran dan proses kempa langsung. Pertimbangan lain dalam pemilihan eksipien adalah kompatibilitas fisika dan kimia dari bahan aktif dan pengaruhnya terhadap stabilitas bahan aktif dan eksipien.

Evaluasi Sediaan Tablet

Pengujian Mutu Granul/Serbuk

- Distribusi Ukuran Partikel

- Berat Jenis (bulk dan tapped density)

- Kompressibilitas

- Laju alir dan sudut istirahat

- Kadar air (kandungan lembab)

Pengujian Mutu Tablet

      - Keseragaman Bobot Tablet

Alat :

Neraca analitik

Prosedur kerja :

- Sebanyak 20 tablet yang telah dicetak, ditimbang satu per satu dengan menggunakan neraca analitik.

- Catat hasil pengukuran bobot masing – masing tablet.

- Keseragaman Ukuran Tablet

Alat :

Jangka sorong

Prosedur Kerja :

- Ukur tebal dan diameter masing – masing tablet dengan menggunakan jangka sorong sebanyak 10 tablet.

- Catatlah hasil pengukuran tebal dan diameter masing – masing tablet.

- Waktu Hancur Tablet

Alat – alat :

      - Alat uji waktu hancur

      - Stopwatch

Prosedur kerja :

- Nyalakan alat uji waktu hancur dan masukkan air pada bejana sehingga keenam tabung tempat tablet diletakkan dapat terendam kemudian atur setting temperatur pada 37C.

- Sebanyak 6 tablet diletakkan pada masing – masing tabung yang terdapat pada alat uji waktu hancur.

- Jalankan alat uji sehingga tabung – tabung bergerak naik turun dan nyalakan stopwatch bersamaan dengan mulai dijalankannya alat sampai dengan tablet hancur atau tinggal massa intinya yang tidak jelas.

- Catat waktu hancur keenam tablet tersebut.

- Kekerasan Tablet

Alat :

alat uji kekerasan

Prosedur kerja :

- Tempatkan tablet pada ujung alat dan skala alat menunjukkan angka nol.

- Putar pangkal alat sampai tablet pecah dan skala yang terbaca menunjukkan angka kekerasan tablet.

- Catat hasil uji kekerasan masing – masing tablet sebanyak 10 tablet.

- Friabilitas

Alat – alat :

- Alat uji rolling and impact durability tester

- Alat uji abration tester

- Neraca analitik

- Pinset

- Sikat halus

Prosedur kerja :

- Bersihkan tablet satu per satu dari debu dengan menggunakan sikat halus sebanyak 10 tablet.

- Timbang seluruh tablet menggunakan neraca analitik

- Masukkan masing – masing 10 tablet ke dalam alat uji “rolling and impact durability tester” dan sejumlah 10 “abration tester”.

- Nyalakan alat uji pada 25 rpm selama 4 menit

- Timbang kembali sejumlah tablet yang dimasukkan ke dalam masing – masing alat.

- Hitung selisih bobot tablet dan nyatakan dalam % friabilitas dengan rumus sebagai berikut:

% Friabilitas = Wa-Wbwa

Wa = bobot awal tablet

Wb = bobot akhir tablet

Referensi

Pengembangan sediaan farmasi, Agoes Goeswin

The Teory and Practice of Industrial Pharmacy, Leon Lachman.

Praktikum II

Formula Sediaan

| No | Nama Bahan | Jumlah | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |

Perhitungan Bobot Tablet Teoritis

Analisis Formula Tablet

(membahas fungsi dan tujuan penggunaan masing-masing eksipien serta inkompatibilitas antar bahan)

Proses Produksi

| No | Tahap Produksi | Bahan yang digunakan | Alat yang digunakan | Parameter Kritis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Evaluasi Granul

Distribusi Ukuran Partikel

| No Mesh | Ukuran Partikel | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 20 |  |  |
| 40 |  |  |
| 60 |  |  |
| 80 |  |  |
| 100 |  |  |

Grafik Histogram

Bulk Density dan Tapped Density

| Parameter | Bulk Density | Tapped Density |
| --- | --- | --- |
| Berat Granul |  |  |
| Volum |  |  |
| Densitas |  |  |

Kompressibilitas

Kadar Air

| Berat Granul Awal |  |
| --- | --- |
| Berat Granul Akhir |  |
| Berat Air |  |
| Kadar Air |  |

Kecepatan Alir

| Berat Granul |  |
| --- | --- |
| Waktu Aliran |  |
| Kecepatan Aliran |  |

Sudut Istirahat

| Diameter Undukan |  | 2. | 3. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rata-rata _______ |  |  |
| Tinggi Undukan |  |  |  |
| Sudut Istirahat |  |  |  |

Perhitungan Bobot Tablet Nyata

Evaluasi Tablet

Keseragaman Bobot

Berat 20 Tablet

| Rata-Rata : | SD : |
| --- | --- |

Keseragaman Ukuran

| Tablet | Diameter | Tinggi |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

Kesimpulan

Waktu Hancur Tablet

| Tablet 1 |  |
| --- | --- |
| Tablet 2 |  |
| Tablet 3 |  |
| Tablet 4 |  |
| Tablet 5 |  |
| Tablet 6 |  |
| Rata-rata |  |

Uji Kekerasan Tablet

| Rata-rata : | SD : |
| --- | --- |

Friabilitas

| Berat 10 tablet awal |  |
| --- | --- |
| Berat 10 tablet akhir |  |
| Selisih |  |
| Perhitungan friabilitas |  |

Praktikum III

Formula Sediaan

| No | Nama Bahan | Jumlah | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |

Perhitungan Bobot Tablet Teoritis

Analisis Formula Tablet

(membahas fungsi dan tujuan penggunaan masing-masing eksipien serta inkompatibilitas antar bahan)

Proses Produksi

| No | Tahap Produksi | Bahan yang digunakan | Alat yang digunakan | Parameter Kritis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Evaluasi Mutu Serbuk

Distribusi Ukuran Partikel

| No Mesh | Ukuran Partikel | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 20 |  |  |
| 40 |  |  |
| 60 |  |  |
| 80 |  |  |
| 100 |  |  |

Grafik Histogram

Bulk Density dan Tapped Density

| Parameter | Bulk Density | Tapped Density |
| --- | --- | --- |
| Berat Granul |  |  |
| Volum |  |  |
| Densitas |  |  |

Kompressibilitas

Kadar Air

| Berat Serbuk Awal |  |
| --- | --- |
| Berat Serbuk Akhir |  |
| Berat Air |  |
| Kadar Air |  |

Kecepatan Alir

| Berat Serbuk |  |
| --- | --- |
| Waktu Aliran |  |
| Kecepatan Aliran |  |

Sudut Istirahat

| Diameter Undukan |  | 2. | 3. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rata-rata _______ |  |  |
| Tinggi Undukan |  |  |  |
| Sudut Istirahat |  |  |  |

Perhitungan Bobot Tablet Nyata

Evaluasi Tablet

Keseragaman Bobot

Berat 20 Tablet

| Rata-Rata : | SD : |
| --- | --- |

Keseragaman Ukuran

| Tablet | Diameter | Tinggi |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

Kesimpulan

Waktu Hancur Tablet

| Tablet 1 |  |
| --- | --- |
| Tablet 2 |  |
| Tablet 3 |  |
| Tablet 4 |  |
| Tablet 5 |  |
| Tablet 6 |  |
| Rata-rata |  |

Uji Kekerasan Tablet

| Rata-rata : | SD : |
| --- | --- |

Friabilitas

| Berat 10 tablet awal |  |
| --- | --- |
| Berat 10 tablet akhir |  |
| Selisih |  |
| Perhitungan friabilitas |  |